### Electromagnetic Induction

### المقدمة:

- Electromagnetic Induction:
هي ظاهرة يتم فيها توليد قوة دافعة كهربائية (emf) وتيار كهربائي مستحث في موصل نتيجة تغير في المجال المغناطيسي المحيط به.

- هذه الظاهرة تم اكتشافها بواسطة العالم Michael Faraday من خلال مجموعة من التجارب التي أثبتت أن الحركة النسبية بين موصل ومجال مغناطيسي يمكن أن تولد تيارًا كهربائيًا.
تعتمد العديد من الأجهزة الكهربائية مثل المولدات الكهربائية (Generators) والمحولات (Transformers) على هذا المبدأ.

### تجربة فاراداي:

- قام فاراداي باحضار solenoid )ملف حلزوني طويل) من سلك نحاسي معزول وربط طرفيه بجلفانومتر حساس.

- عند إدخال مغناطيس داخل الملف (solenoid)، لاحظ انحراف مؤشر الجلفانومتر مؤقتًا في اتجاه معين.
وعند سحب المغناطيس للخارج، انحرف المؤشر في الاتجاه المعاكس.
النتيجة: يتولد تيار كهربائي مستحث عند تغيير المجال المغناطيسي حول الموصل.

### قوانين فاراداي:

#### Faraday's First Law )القانون الأول(:

- عند وجود حركة نسبية بين موصل ومجال مغناطيسي، يتم توليد emf مستحث في الموصل.

- اتجاه emf يعتمد على اتجاه الحركة النسبية بين الموصل والمجال المغناطيسي.

#### Faraday's Second Law )القانون الثاني(

- مقدار emf المستحث يتناسب طرديًا مع معدل تغير المجال المغناطيسي المرتبط بالموصل.

#### Faraday's Formula )المعادلة(:

- N: عدد لفات الملف.

- ΔΦm: التغير في التدفق المغناطيسي.

- Δt: الزمن الذي يحدث فيه التغير.

- Lenz's Rule)قاعدة لينز)
الإشارة السالبة في المعادلة تعني أن التيار المستحث يعاكس السبب الذي أدى إلى توليده.
مثال: إذا دخل المغناطيس إلى الملف، يعمل المجال المستحث على مقاومة الحركة.

### أمثلة توضيحية:

- مولد الكهرباء:
عند دوران ملف معدني بين أقطاب مغناطيسية، يتولد تيار كهربائي نتيجة تغير المجال المغناطيسي الذي يقطعه الملف.

- المحول الكهربائي:
يعتمد على نقل الطاقة الكهربائية بين دائرتين باستخدام المجال المغناطيسي المستحث.

- المكبر الصوتي (Microphone):
يتم تحويل الاهتزازات الصوتية إلى إشارات كهربائية باستخدام مبدأ الحث الكهرومغناطيسي.

### تدريبات بسيطة:

- السؤال الأول:
إذا قمت بتحريك مغناطيس داخل ملف نحاسي بسرعة، ماذا يحدث؟
أ. يظهر تيار مستحث
ب. لا يحدث شيء
ج. يختفي المجال المغناطيسي

- السؤال الثاني:
عند زيادة سرعة المغناطيس أثناء إدخاله في ملف، ماذا يحدث لـ emf؟
أ. تزداد
ب. تقل
ج. تبقى كما هي

- السؤال الثالث:
ما اسم القاعدة التي توضح أن التيار المستحث يعاكس السبب المؤدي له؟ Lenz's Rule

- السؤال الرابع )حسابي(
ملف يحتوي على 50 لفة. إذا تغير التدفق المغناطيسي بمقدار 0.2 ويب في 0.1 ثانية، احسب emf المستحث.