### **الحث المتبادل Mutual Induction**

- **التعريف**:

الحث المتبادل هو التأثير الكهرومغناطيسي الذي يحدث بين ملفين، حيث يتم توليد **قوة دافعة كهربائية مستحثة (Induced emf)** في أحد الملفين (**Secondary Coil**) نتيجة تغير التيار في الملف الآخر (**Primary Coil**). هذه القوة المستحثة تعاكس التغير المسبب لها.

#### **طرق توليد Induced emf في الملف الثانوي Secondary Coil**:

1. تحريك الملف الابتدائي **Primary Coil** داخل أو خارج الملف الثانوي.

2. تغيير شدة التيار في الملف الابتدائي باستخدام **Rheostat** (مقاومة متغيرة).

3. تشغيل أو إيقاف **Primary Circuit**.

#### **ملاحظات مهمة**:

- يتم توليد **Induced emf** في الملف الثانوي فقط عند:

1. تغير التيار في الملف الابتدائي.

2. وجود حركة نسبية بين الملفين (حيث يتم تقطيع **Magnetic Flux Lines** للملف الابتدائي للأسلاك في الملف الثانوي).

- **عدم وجود Induced emf**: إذا كان المجال المغناطيسي ثابتًا، مثل إغلاق **Switch** لفترة طويلة، فلا يحدث تغيير في **Magnetic Flux** وبالتالي لا يتم توليد **emf**.

#### **أنواع Induced emf**:

1. **القوة المستحثة العكسية (Back Induced emf)**:

- تحدث عند:

- زيادة التيار في **Primary Coil**.

- تقريب **Primary Coil** من **Secondary Coil**.

- تشغيل **Primary Circuit**.

2. **القوة المستحثة الأمامية (Forward Induced emf)**:

- تحدث عند:

- تقليل التيار في **Primary Coil**.

- إبعاد **Primary Coil** عن **Secondary Coil**.

- إيقاف **Primary Circuit**.

#### **الصيغة الرياضية لـ Induced emf في الملف الثانوي**:

\[

\text{emf}_2 = -M \cdot \frac{\Delta I_1}{\Delta t} = -N_2 \cdot \frac{\Delta \phi_2}{\Delta t}

\]

حيث:

- \(\text{emf}_2\): القوة الدافعة الكهربائية المستحثة في الملف الثانوي (فولت).

- \(M\): معامل الحث المتبادل **Mutual Inductance** (هنري **Henry**).

- \(\frac{\Delta I_1}{\Delta t}\): معدل تغير التيار في الملف الابتدائي (أمبير/ثانية).

- \(N_2\): عدد لفات **Secondary Coil**.

- \(\frac{\Delta \phi_2}{\Delta t}\): معدل تغير **Magnetic Flux** المرتبط بالملف الثانوي (ويبر/ثانية).

#### **العوامل المؤثرة على Mutual Inductance**:

1. وجود **Iron Core** داخل الملف.

2. حجم الملف وعدد لفاته.

3. المسافة بين الملفين.

**مثال**:

يُعتبر **Transformer (المحول الكهربائي)** مثالًا واضحًا للحث المتبادل.

---

### **الحث الذاتي Self-Induction**

- **التعريف**:

الحث الذاتي هو الظاهرة التي يتم فيها توليد **قوة دافعة كهربائية مستحثة (Induced emf)** في الملف نفسه بسبب تغير التيار المار فيه، مما يؤدي إلى تغير في **Magnetic Flux** داخل الملف نفسه.

#### **ملاحظات مهمة**:

1. يتم توليد **Induced emf** أثناء تشغيل أو إيقاف **Circuit** للملف، ووفقًا لقاعدة **Lenz's Rule**.

2. تحتاج مصابيح **Neon Lamp** إلى فرق جهد حوالي 180 فولت لتعمل.

3. عند زيادة عدد لفات الملف، تكون **Induced emf** الناتجة عند إيقاف **Circuit** أكبر من جهد البطارية، مما يؤدي إلى توهج **Neon Lamp** المتصل بشكل متوازٍ مع الملف.

#### **الصيغة الرياضية لـ Self-Induced emf**:

\[

\text{emf} = -L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} = -N \cdot \frac{\Delta \phi}{\Delta t}

\]

حيث:

- \(\text{emf}\): القوة الدافعة الكهربائية المستحثة (فولت).

- \(L\): معامل الحث الذاتي **Self-Inductance** (هنري **Henry**).

- \(\frac{\Delta I}{\Delta t}\): معدل تغير التيار في الملف (أمبير/ثانية).

- \(N\): عدد لفات الملف.

- \(\frac{\Delta \phi}{\Delta t}\): معدل تغير **Magnetic Flux** (ويبر/ثانية).

#### **العوامل المؤثرة على Self-Inductance**:

1. هندسة الملف (**Geometry of the Coil**) مثل الحجم، الطول، وعدد اللفات.

2. المسافات بين اللفات.

3. وجود مادة مغناطيسية مثل **Iron Core** داخل الملف.

---

هذه المفاهيم تعتبر أساسية لتشغيل العديد من الأجهزة الكهربائية مثل **Transformers, Motors, Inductors** وغيرها.

تمارين على الحث المتبادل Mutual Induction والحث الذاتي Self-Induction

السؤال الأول:

اكمل العبارات التالية:

- يحدث الحث المتبادل (Mutual Induction) عندما يتم توليد ________ في الملف الثانوي نتيجة ________ في الملف الابتدائي.

- تعتمد Mutual Inductance بين ملفين على ________، و ________، و ________.

- في Self-Induction، يتم توليد قوة دافعة كهربائية مستحثة بسبب تغير ________ المار في الملف.

- عند استخدام ملف يحتوي على عدد لفات كبير، يكون Induced emf عند إيقاف الدائرة ________.

السؤال الثاني:

صحح ما تحته خط:

- يتم توليد Forward Induced emf عند زيادة التيار في الملف الابتدائي.

- تعتمد Self-Induction فقط على وجود مادة مغناطيسية داخل الملف.

- يمكن حساب Mutual Inductance باستخدام العلاقة: M=−ΔϕΔIM = - \frac{\Delta \phi}{\Delta I}

السؤال الثالث:

اختر الإجابة الصحيحة:

- يتم توليد القوة المستحثة الأمامية Forward Induced emf عندما:

  - (أ) يتم تقريب الملف الابتدائي من الملف الثانوي.

  - (ب) يتم زيادة شدة التيار في الملف الابتدائي.

  - (ج) يتم إيقاف التيار في الملف الابتدائي.

  - (د) يتم تشغيل الدائرة الابتدائية.

- معامل الحث الذاتي يعتمد على:

  - (أ) عدد لفات الملف.

  - (ب) المسافات بين لفات الملف.

  - (ج) وجود قلب حديدي.

  - (د) جميع ما سبق.

- وحدة قياس معامل الحث الذاتي (Self-Inductance) هي:

  - (أ) ويبر.

  - (ب) هنري.

  - (ج) أمبير.

  - (د) فولت.

السؤال الرابع:

احسب:

- إذا كانت شدة التيار في الملف الابتدائي تتغير بمعدل ΔI/Δt=2 A/s\Delta I / \Delta t = 2 \, \text{A/s}، ومعامل الحث المتبادل بين الملفين M=0.5 HM = 0.5 \, \text{H}، فما مقدار القوة الدافعة الكهربائية المستحثة في الملف الثانوي؟

- ملف يحتوي على 100 لفة، ويغير التيار شدة المجال المغناطيسي بمقدار Δϕ/Δt=0.02 Wb/s\Delta \phi / \Delta t = 0.02 \, \text{Wb/s}، احسب القوة الدافعة الكهربائية المستحثة الناتجة.

الحلول

حل السؤال الأول:

- يحدث الحث المتبادل (Mutual Induction) عندما يتم توليد قوة دافعة كهربائية مستحثة (Induced emf) في الملف الثانوي نتيجة تغير التيار في الملف الابتدائي.

- تعتمد Mutual Inductance بين ملفين على وجود قلب حديدي داخل الملف، وعدد لفات الملفين، والمسافة بين الملفين.

- في Self-Induction، يتم توليد قوة دافعة كهربائية مستحثة بسبب تغير التيار المار في الملف.

- عند استخدام ملف يحتوي على عدد لفات كبير، يكون Induced emf عند إيقاف الدائرة أكبر.

حل السؤال الثاني:

- يتم توليد Forward Induced emf عند إيقاف التيار في الملف الابتدائي.

- تعتمد Self-Induction على هندسة الملف (عدد اللفات والمسافات بينها) بالإضافة إلى وجود مادة مغناطيسية داخل الملف.

- يمكن حساب Mutual Inductance باستخدام العلاقة: M=ΔϕΔIM = \frac{\Delta \phi}{\Delta I}

حل السؤال الثالث:

- (ج) يتم إيقاف التيار في الملف الابتدائي.

- (د) جميع ما سبق.

- (ب) هنري.

حل السؤال الرابع:

- القوة الدافعة الكهربائية المستحثة:

emf2=−M⋅ΔIΔt\text{emf}_2 = -M \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} emf2=−0.5⋅2=−1 V\text{emf}_2 = -0.5 \cdot 2 = -1 \, \text{V}

الإجابة: emf2=1 V\text{emf}_2 = 1 \, \text{V} (القيمة المطلقة).

- القوة الدافعة الكهربائية المستحثة:

emf=−N⋅ΔϕΔt\text{emf} = -N \cdot \frac{\Delta \phi}{\Delta t} emf=−100⋅0.02=−2 V\text{emf} = -100 \cdot 0.02 = -2 \, \text{V}

الإجابة: emf=2 V\text{emf} = 2 \, \text{V} (القيمة المطلقة).